NOUVELLE METHODE DE POSE

AVEC BANDE DE RECOUVREMENT

NOTICE DE POSE

GRANOMURAL SE     GRANOSOL SE

COMPLEMENT POUR GAMME « SPECIAL ETANCHEÏTE »

TRAITEMENT PREALABLE DES FONDS

Il est important pour votre satisfaction complète de :

- Traiter préalablement les causes éventuelles d’infiltration.

- Enlever les papiers peints, revêtements muraux ou revêtements   de sol.

- Assécher la surface à traiter.

- Si dégradation importante du mur, passer avant la pose du GRANOMURAL SE un produit fongicide ou un anti-salpêtre.

COUPE DES LES

Utiliser un cutter équipé d’une lame neuve.

SENS POSE DE LA SOUS COUCHE

Pour le joint : Côté aluminium contre le mur ou le sol.

1 bande joint est livrée avec le produit pour démarrer et finir le mur.

Pour la sous couche: Côté aluminium contre le sol ou le mur.

COLLE : GRANOCOLLE 5 ou 10 kg : Consommation à respecter 450gr/M² avec spatule crantée 4mm.

POSE DU JOINT

- Chaque rouleau de GRANOMURAL SE ou GRANOSOL SE(spécial étanchéité) est livré avec un rouleau de bande joint. La bande 	joint incluse est égale à la longueur de votre rouleau de GRANOMURAL SE ou de GRANOSOL SE.

- La bande joint périphérique doit être posée préalablement à la pose du GRANOMURAL SE ou du GRANOSOL SE. Pour la jonction des lés, la bande de recouvrement assurera l’étanchéité au niveau des raccords entre les lés.

Granocolle

S’assurer de bien maroufler chaque lé lors de la pose et bien coller et maroufler la bande de recouvrement avant de l’encoller pour la pose du prochain lé.

Bande joint périphérique pliée en U

Bande de recouvrement polypropylène métallisé

S’assurer de bien ré-encoller la bande joint avant la pose du deuxième lé puis continuer la progression de la pose du GRANOMURAL SE

04/01/19

POUR TRAITER LES JONCTIONS MUR/SOL ET ANGLE MUR/MUR

Pose du joint en V : La pose du joint fourni en contour du sol et entourage de fenêtre doit être assurée de la façon suivante. Des bandes-joint complémentaires au kit peuvent être commandées séparément.

Pour exemple GRANOSOL :

MUR

SOL

JOINT POSE EN EQUERRE

= REVETEMENT FINAL

= SOUS COUCHE GRANOSOL OU   GRANOMURAL

= COLLE

Pour exemple GRANOMURAL :

La colle acrylique fraîche s’enlève à l’eau tiède, la colle sèche l’élimine avec un mélange d’eau et de vinaigre.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon confort acoustique et thermique.

La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau. Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l’utilisateur.

04/01/19